Datasheet - Processador de 10 instruções

- Arquitetura

Esse processador é baseado em uma arquitetura de 16 bits e possui dois blocos principais, o bloco de controle e o bloco operacional. No bloco operacional possui um banco de 16 registradores interno com 16 bits cada e uma lógica aritmética (ULA) capaz de realizar 5 operações:

Tabela 1 – Operações da ULA e respectivas seleções

| ALU Select | Operação |
| --- | --- |
| 000 | A |
| 001 | A + B |
| 010 | A - B |
| 011 | A << B |
| 100 | A >> B |

No bloco de controle, é feita a lógica sequencial para decodificação de cada instrução, bem como o endereçamento para cada uma delas. Esse controle é feito por meio de o de uma máquina de estados, a partir da qual definirá o tipo de instrução e quantos ciclos de clock a instrução irá percorrer até ser executada. Esse microprocessador conta ainda com uma memória de 512k que pode armazenar dados de saída do banco de registradores.

Para interfaces I/O, existem 2 registradores dedicados com instruções próprias, os quais podem comunicar com 16 entradas digitais e 16 saídas digitais. Esses registradores comunicam com o processador por meio da saída do Banco de registradores e pelo multiplexador anterior aos registradores, ilustrados na figura 1.

Figura 1 – Ilustração da arquitetura do processador.

2. Instruction Set

O processador em questão possui arquitetura mapeada em 16 bits. Como descrito na seção anterior, essa arquitetura pode ser simplificada em 3 partes principais, o bloco operacional, a unidade de controle e a interface I/O. A unidade de controle é o bloco responsável pela leitura e interpretação das instruções, enviando sinais responsáveis pelo controle do bloco operacional. De maneira simplificada, a unidade de controle diz quais são os blocos do processador necessários e quais dados serão manipulados para realizar a instrução solicitada. Dessa forma, após a leitura da memória externa ao processador, cada instrução será lida e os dados contidos nela serão desmembrados para realizar uma operação. O conjunto de instruções é formado por 10 instruções básicas, as quais são identificadas pela tabela 1.

Tabela 2 – Conjunto de Instruções do Processador TOP.

| Instrução | Significado | Opcode |
| --- | --- | --- |
| MOVRa,d | R[a] <= D[d] | 0000 |
| MOVd,Ra | D[d] <= R[a] | 0001 |
| ADD Ra, Rb, Rc | R[a] <=R[b] + R[c] | 0010 |
| SUBRa,Rb,Rc | R[a] <= R[b] - R[c] | 0100 |
| SRRa,Rb,Rc | R[a] <=R[b]>>R[c] | 0111 |
| SLRa,Rb,Rc | R[a] <=R[b]<<R[c] | 0110 |
| OUT Ra | Ro<= R[a] | 1001 |
| IN Ra | R[a] <= Ri | 1000 |
| MOV #c,Ra | R[a] = #C | 0011 |
| JUMPZ R3, #c | PC <= PC + #C if(R3 == 0) | 0101 |

Cada instrução é mapeada de acordo com o número endereços ou constantes numéricas envolvidas na operação em questão, os quais podem variar de 1 a 3 endereços diferentes, exceção feita aos quatro bits iniciais, reservados para o código da instrução (Opcode). Para as operações envolvendo apenas um endereço e uma constante (0011 e 0101), oito bits são reservados para a constante, como ilustrado pela figura 1.

Figura 1 – Instruções com apenas um endereço e uma constante. “#C” é a constante e “Ra” é o endereço do registrador.

Já a divisão dos bits para as instruções envolvendo 2 endereços , um referente a um registrador e outro referente à memória,  é semelhante ao mostrado na figura 1, com a mudança nos oito bits menos significativos, os quais serão destinados ao endereço da memória.

Para as operações que envolvem o endereçamento de três registradores, a divisão de bits difere das duas configurações anteriores, visto que agora devemos alocar um endereço a mais. A figura 2 ilustra a configuração dos bits de instrução para esse caso.

Figura 2 – Configuração de bits para instruções com três endereçamentos. “Ra”, “Rb”,”Rc” são endereços de registradores.

Vale ressaltar que as operações que envolvem endereços de registradores referem-se somente ao banco de registradores presente no bloco operacional e as que envolvem endereços de memória também referem-se à memória presente no bloco operacional.

Instanciando o processador:

1 – Na tela inicial do Vivado clique em Create New Project

2 – Nomeie o projeto e clique em Next

3 – Selecione RTL Project e deixe a caixa de seleção Do notspecifysourcesatthis time desmarcada, após isso clique em Next

4 – Na janela AddSources clique em Add Files

5 – Na janela aberta selecione os arquivos disponibilizados “memoria_instrucoes.sv” e “processador_top.dcp”, clique em Ok e depois em Next. Clique em Next também nas janelas Addexisting IP (optional) e Addconstraints (optional)

Após a criação do projeto o caminho do arquivo “mem.dat” da memória de instruções deve ser alterado

6 – Na janela Default Part selecione Boardse a seguir Basys3 clicando em Next na sequência(Caso não tenha a placa listada adicione seus arquivos seguindo os passos encontrados em https://reference.digilentinc.com/reference/software/vivado/board-files)

7 – Clique em Finish, o projeto então estará criado

8 – Para criar o arquivo de top_level, na área Project Manager clique no botão AddSouces

9 – Na janelaAdd Sources selecioneAdd or create design souces e emNext

10 – Clique em Create File e nomeie o arquivo de top_level

11 – Crie os seguintes sinais de I/O e em Ok

12 – Crie o top_level, instanciando a memória de instruções e o processador que deve ser instanciado como processador_top(clk,clk_m,rst,sw,I_data,I_rd,I_addr,leds,anodos,segmentos)

13 – Para criar o arquivo de simulação, na área Project Manager clique no botão AddSoucese selecione Addorcreatesimulationsources

14 – Clique em Create file

15 – Nomeie o arquivo de simulação, clique em Next e deixe sem especificação de I/O, clicando em Yes na janela que abrir

16 – Após a adição dos estímulos de simulação, na área Synthesis clique em RunSynthesis. Após a execução da síntese clique em RunSimulationna área Simulation, e então em Run Post-SynthesisFunctionalSimulation

17 – A seguinte janela abrirá ao término da simulação, validando-se o correto funcionamento do circuito

18 – Crie ou adicione o arquivo .xdccom o mapeamento das portas I/O clicando em AddSourcesna área Project Manager, selecionando Addorcreateconstraints

19 – Para carregar o circuito na placa clique em GenerateBitstream, na área Programand Debug, clicando em Ok, caso a seguinte janela apareça, para se realizar a implementação

Escrevendo o código

Para escrever o código basta escolher a operação e os registradores e converter o código binário gerado para hexadecimal.

Exemplo:

Operação: soma , valor binário 0010,valor hexadecimal 2

Registrador A: valor binário 0111, valor hexadecimal 7

Registrador B: valor binário 1111, valor hexadecimal F

Registrador C: valor binário 0000, valor hexadecimal 0

Neste caso basta colocar os valores na seguinte ordem:

0010011111110000  =>27F0

Então a linha de código 27F0 irá somar o valor dos registradores 15 e 0 e guardar no registrador 7.

Escrever o código no bloco de notas e salvar no formato .dat:

O arquivo .dat deve ser salvo no diretório definido no arquivo “memoria_instrucoes.sv”.

Notas:

- Cada instrução precisa de três ciclos de clock , o que corresponde a pressionar o pushbutton (reservado para o clock) trêsvezes.